栾川县叫河前龙脖水电站工程项目环境影响报告书

（征求意见稿简本）

建设单位：栾川县君业水电有限公司  
    编制单位：河南青华生态环境设计有限公司
                   二〇二一年七月

# 1.项目概况

## 1.1流域概况

## 老灌河是长江流域丹江水系的一条主要支流。发源于河南省栾川具西伏平山主峰冷水乡小陆的西麓。向西流经三川镇，叫河镇出境入栾川县五里川后，折向东南、经朱阳关入西峡县境，穿西峡、淅川县境，在淅川县双河镇附近入丹江。干流长255km，流域面积4219km2。其中在洛阳境内老灌河称淯河，干流长52.4km.流域面积386.5km2。

## 栾川县叫河前龙脖水电站位于叫河镇西新政村消河干流上，渠首控制流域面积358.6km2，干流长52.4km，比降0.00773，该处河道蜿蜒曲折，呈“Ω”形状，当地群众称其为前龙脖，渠首以上大部分河段两岸悬崖峭壁，河道弯曲，坡陡流急，平均比降1/137，落差大，地势有利，便于裁弯取直利用弯道落差发电，宜于建设水电站。

## 本流域属山区，多为石山，地势陡峻，两岸岩石裸露，植被良好，盛产林木，药材，木耳等山货，生物种类丰富，并有多种地下矿藏，目前仅有少数地表矿，以人工开采为主。

## 1.2项目基本情况

项目名称：栾川县叫河前龙脖水电站工程

建设单位：栾川县君业水电有限公司

项目性质：新建

建设地点：栾川县叫河镇新政村前龙脖组北500m的淯河上

主要建设内容：渠首坝、电站机房、压力涵洞等

总投资：705万元

## 1.3项目组成及主要经济指标

- 项目组成一览表

| 项目建设内容 |  | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 发电厂房 | 建筑面积29（长）*8.48（宽）m2，内装3台水轮发电机组，总装机1200kw（2×500+1×200kw） |
|  | 溢流坝 | 坝尺寸：81.62m（长）22.7m（高） |
|  | 引水隧道 | 119m |
|  | 升压站 | 厂房东南侧开挖平台上，共设两台升压变压器 |
| 辅助工程 | 生活区 | 320m2 |
| 公用工程 | 供电 | 依托本项目发电机组供电 |
|  | 给水 | 山泉水 |
|  | 排水 | 生活污水经旱厕收集，定期清掏用于厂区内菜地施肥，不外排 |
| 环保工程 | 废气 | / |
|  | 废水 | 生活污水经旱厕收集，定期清掏用于厂区内菜地施肥，不外排 |
|  | 噪声 | 采用隔声、消声、减震等措施 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾定期运至附近村庄集中处理；废机油收集至危废暂存间（未建），定期外委处置 |
|  | 机油事故池 | 在水轮发动机组旁边设置一个应急事故池（未建），避免事机油直排河道 |
|  | 生态 | 设置生态下泄流量不低于0.19m3/s和生态流量在线监测系统 |

- 项目主要经济技术指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文 |  |  |  |
| 1 | 流域面积 |  |  |  |
|  | 全流域 | km2 | 4219 |  |
|  | 渠首坝址以上 | km2 | 358.6 |  |
| 2 | 利用水文系列年限 | 年 | 40 | 相近栾川水文站资料 |
| 3 | 多年平均年径流量 | 亿m3 | 1.02 |  |
| 4 | 代表性流量 |  |  |  |
|  | 多年平均天然流量 | m3/s | 3.25 |  |
|  | 渠首设计洪水标准及流量 | P（%） | 3.33 |  |
|  |  | m3/s | 677 |  |
|  | 校核洪水标准及流量 | P（%） | 0.5 |  |
|  |  | m3/s | 1328 |  |
|  | 施工导流洪水标准及流量 | P（%） | 20 |  |
|  |  | m3/s | 59.4 | 非汛期10至5月 |
| 5 | 泥沙 |  |  |  |
|  | 多年平均年输沙量 | 万t | 15.7 |  |
| 二 | 渠首坝 |  |  |  |
| 1 | 洪水位 |  |  |  |
|  | 设计洪水位（P=3.33%） | m | 817.12 |  |
|  | 校核洪水位（P=0.5%） | m | 818.55 |  |
|  | 正常蓄水位 | m | 814.0 |  |
| 2 | 设计洪水相应渠首下游水位 | m | 801.96 |  |
| 3 | 校核洪水相应渠首下游水位 | m | 804.25 |  |
| 三 | 工程效益指标 |  |  |  |
| 1 | 发电效益 |  |  |  |
|  | 装机容量 | kw | 1200 |  |
|  | 保证出力（80%） | kw | 248.4 |  |
|  | 多年平均发电量 | 万千瓦时 | 464.6 |  |
|  | 年利用小时 | h | 3872 |  |
| 四 | 淹没损失及工程永久占地 |  |  |  |
| 1 | 淹没耕地（P=20%） | 亩 | 1.2 |  |
| 2 | 迁移人口 | 人 | 0 |  |
| 3 | 淹没树木 | 棵 | 117 | 其中苗木110棵 |
| 4 | 淹没村间道路 | km | 1.1 |  |
| 5 | 淹没区电信及输电线长度和改线长度 | km | 无 |  |
| 五 | 主要建筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 渠首工程 |  |  |  |
|  | （1）溢流坝 |  |  | 双曲拱坝 |
|  | 地震基本烈度/设防烈度 | 度 | 6/6 |  |
|  | 坝顶高程 | m | 815.8 |  |
|  | 最大坝高 | m | 22.7 |  |
|  | 坝顶长度 | m | 81.62 |  |
|  | （2）冲沙孔 |  |  |  |
|  | 进口底板高程 | m | 798.5 |  |
|  | 孔口尺寸（直径） | m | 0.4 |  |
|  | 出口控制阀形式 | mm | DN400 | 手动蝶阀 |
| 2 | 引水工程 |  |  |  |
|  | （1）引水隧洞总长 | m | 119 |  |
|  | （2）圆形隧洞断面尺寸（直径） | m | 1.8 | 长105m |
|  | （3）城门洞形隧洞断面尺寸 | m | 2.4×2.7 | 长14m |
|  | （4）竖井式进水口平面尺寸 | m | 3×3 |  |
| 3 | 电站枢纽 |  |  |  |
|  | （1）压力管道主管型式 |  |  | 钢管，一根 |
|  | 压力管道长度 | m | 6 |  |
|  | 内径（m）/壁厚（mm） | m/mm | 1.8m/10mm |  |
|  | （2）压力管道岔管1型式 |  |  | 钢管，两根 |
|  | 内径（m）/壁厚（mm） | m/mm | 1.0m/10mm |  |
|  | （3）压力管道岔管2型式 |  |  | 钢管，一根 |
|  | 内径（m）/壁厚（mm） | m/mm | 0.6m/10mm |  |
| 4 | 厂房 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 地面厂房 |
|  | 地基特性 |  |  | 片岩 |
|  | 主厂房尺寸 | m | 29×8.48×11.03 |  |
|  | 主轮机安装高程 | m | 787.20（787.00） | 括号内数值为2#机组 |
|  | 发电机层高程 | m | 786.20 |  |
|  | 设计洪水位（P=5%） | m | 787.66 |  |
|  | 校核洪水位（P=2%） | m | 788.40 |  |
|  | 正常尾水位 | m | 785.30 |  |
| 5 | 主要机电设备 |  |  |  |
| 1） | 水轮机 |  |  |  |
|  | （1）1#水轮机 | 台 | 1 |  |
|  | 型号 |  |  | HLF13-WJ-60 |
|  | 额定出力 | kw | 544 |  |
|  | 额定转速 | r/min | 750 |  |
|  | 设计工作水头 | m | 27 |  |
|  | 设计流量 | m3/s | 2.71 |  |
|  | （2）2#水轮机 | 台 | 1 |  |
|  | 型号 |  |  | HL240-WJ-42 |
|  | 额定出力 | kw | 223 |  |
|  | 额定转速 | r/min | 1000 |  |
|  | 设计工作水头 | m | 27 |  |
|  | 设计流量 | m3/s | 1.14 |  |
|  | （3）3#水轮机 | 台 | 1 |  |
|  | 型号 |  |  | HL240-WJ-60 |
|  | 额定出力 | kw | 545 |  |
|  | 额定转速 | r/min | 600 |  |
|  | 设计工作水头 | m | 27 |  |
|  | 设计流量 | m3/s | 2.32 |  |
| 2） | 发电机 |  |  |  |
|  | （1）1#发电机 | 台 | 1 |  |
|  | 型号 |  |  | SFW500-8/900 |
|  | 额定功率 | kw | 500 |  |
|  | 发电机功率因数 |  | 0.8 |  |
|  | 额定电压 | kV | 400 |  |
|  | （2）2#发电机 | 台 | 1 |  |
|  | 型号 |  |  | SFW200-6/740 |
|  | 额定功率 | kw | 500 |  |
|  | 发电机功率因数 |  | 0.8 |  |
|  | 额定电压 | kV | 400 |  |
|  | （3）3#发电机 | 台 | 1 |  |
|  | 型号 |  |  | SFW500-10/1180 |
|  | 额定功率 | kw | 500 |  |
|  | 发电机功率因数 |  | 0.8 |  |
|  | 额定电压 | kV | 400 |  |
| 3） | 主变压器数量及规格 | 台 | 2 |  |
| 4） | 输电线路 |  |  |  |
|  | 电压 | kV | 10 |  |
|  | 输电目的地 |  |  | 叫河镇新政村仓房8号线杆 |
|  | 输电距离 | km | 1.83 |  |
| 六 | 施工 |  |  |  |
| 1 | 主体工程数量 |  |  |  |
|  | 土石方 | 万m3 | 1.34 |  |
|  | 砌石方 | m3 | 214 |  |
|  | 混凝土和钢筋混凝土 | 万m3 | 0.48 |  |
|  | 灌浆进尺 | m3 | 771 |  |
| 2 | 主要建筑材料 |  |  |  |
|  | 木材 | m3 | 189 |  |
|  | 水泥 | t | 1421 |  |
|  | 钢筋 | t | 15 |  |
| 七 | 经济指标 |  |  |  |
| 1 | 静态投资 | 万元 | 705.38 |  |
| 2 | 总投资 | 万元 | 705.38 |  |
|  | 建筑工程 | 万元 | 219.55 |  |
|  | 机电及安装、进购设备及安装工程 | 万元 | 279.81 |  |
|  | 临时工程 | 万元 | 36.32 |  |
|  | 其他费用 | 万元 | 123.55 | 含淹没耕地、树木补偿费及道路改建费32.09万元；环保水保费30万元 |
|  | 基本预备费 | 万元 | 46.15 |  |
| 3 | 主要经济指标 |  |  |  |
|  | 单位千瓦投资 | 元/kw | 5878 |  |
|  | 单位千瓦时投资 | 元/kw·h | 1.52 |  |
|  | 单位售电成本 | 元/kw·h | 0.095 |  |
|  | 经济内部效益率 | % | 11.7 |  |
|  | 财务内部效益率 | % | 10.5 |  |
|  | 上网电价 | 元/kw·h | 0.294 |  |

## 1.4配套工程

（1）供水系统

职工生活用水水源为当地泉水。

（2）排水系统

本项目没有生产废水产生，废水主要包括：生活污水。生活污水经旱厕收集后定期清掏，不外排。

- 电气

- ①接入电力系统方式

- 叫河前龙脖水电站装机1200kw（2×500+1×200kw），该站采用10kV电压等级一回专线送至叫河镇新政仓房10kV线路8号线杆，并入网络。水电站输送容量为1500kVA，cosφ=0.8，输电架空线路选10kV等级的LGJ-70型钢芯铝绞线，输电距离1.83km。

- ②电气主接线

- 该电站装机容量1200kw（2×500+1×200kw），无近区用电负荷。 发电机中性点为Y型接线，出线电压为0.4kV，通过电缆引出线引至发电机控制屏内的DW15万能空气开关后汇于0.4kV母线上，分别通过连接至两台升压变压器；变压器高压出线经 ZW8型真空断路器和GW9型高压隔离开关并入新政村仓房8号线杆与电力系统相连。

- 考虑到发电机组、控制屏、主变压器连接的方便，发电机组采用单母线接线方式，发电机的控制屏成“一”字形布置，控制屏出线母线从屏上端经母线通道与室外的变压器连接，不再另设厂用变压器。调速器装置、蝶阀控制器均装入相应的控制箱内，照明配电箱进线直接取自0.4kV母线，用以集中控制厂房内的照明及用电设备。

## 1.5项目工程组成和平面布置

本项目由渠首工程、引水工程、电站枢纽等组成。

①渠首工程布置

渠首工程包括渠首坝、冲沙孔和消力坝三部分组成。

渠首坝：坝址选在淯河干流叫河镇西新政村前龙脖村北侧，该处河道蜿蜒曲折，两岸悬崖峭壁由南向北折向西再转向南，坡陡流急，河道弯曲，呈“Ω”弯道。坝轴线选在弯道颈部以北河道相对顺直处，距压力隧洞进口约300m，河谷地面高程796m左右，河谷宽约20m，两岸坡度40~70°，横断面呈“V”型，坝址区分布的地层岩性主要由下元古界上宽坪组片岩(Pt1K2)、第四系全新统冲洪积卵石层(Q4apl)、坡积碎石土(Q4dl)组成，两岸坡大部分岩石裸露，第四系松散堆积物零星分布在岸坡底部的凹处及河槽的上部。根据1/200地形图剖取坝轴线位置河道大断面，并根据地质剖面进行工程布置。渠首坝大坝坝型采用双曲拱坝，渠首坝总长81.62m，中间溢流坝段为梯形缺口，坡度1：4，溢流段长度42m，溢流堰顶高程814.0m，非溢流段坝顶高程815.8m。基础座落在下元古界上宽坪组弱风化片岩上，主河槽处基底高程791.3m，最大坝高22.7m(溢流坝段)，采用变圆心变厚拱拱圈，中心角80~120°，中心半径18.2~34.64m，拱厚1.5~4.6m。坝体中部采用C15现浇砼，迎水面和背水面表层采用为M10水泥砂浆砌筑C25砼预制砌块，砌块尺寸为长×宽×高=30×20×50cm。

冲砂孔：坝底中部设一冲沙孔，以备必要时冲沙。设计在坝底埋设直径0.4m的钢管，底部高程798.5m，下游钢管末端接DN400手动蝶阀，用于控制排砂。

消力坝：由于大坝坝址处两岸山头较高，开挖溢洪道工程量很大，因而充分利用砌石坝坝顶允许溢流的特点，本着一般洪水(10年一遇及以下)集中由大坝中间溢流段宣泄外，超出10年一遇的大洪水，将全坝溢流。因为小流量时大坝溢流形成跌流，为保证坝脚安全，拱坝消能采用水垫消能，为此在大坝下游18m处设C15砼消力坝。坝顶高程802.0m，最大坝高10.7m，坝型采用单圆心变厚拱供圈，中心角120°，中心半径19.42~1.24m，高程802.0~798.0m拱厚为0.6m~0.96m，高程798.0m~795.5m拱厚由0.6m渐变为0.96m；高程795.5m以下拱厚0.96m。

②引水工程

电站引水工程包括竖井式进水口和压力隧洞两部分。

电站引水取水方式采用竖井式进水口，竖井井壁采用钢筋砼衬砌，标号C20。竖井井简平面尺寸3m×3m，顶板及四周壁厚均为50cm，井底高程799.0m，顶板顶部高程806.5m。竖井基础平面尺寸5m×5m，厚80cm。井筒壁设置矩形放水孔，孔口尺寸60cm×30cm，孔距80cm.。放水孔孔口处设有门槽，当水库淤积到此孔口高程时，插入插板闸门，孔口内设有钢筋网，间距5cm。

从竖井末端至电站厂房，长度119m，布置压力隧洞一座。洞线均在岩石中通过，岩性为下元古界上宽坪组片岩组成，局部夹绢云母片岩，除隧洞进出口段裂隙发育，岩石较破碎外，其余洞段未发现区域性断裂构进带通过。裂隙一般不太发育。岩石较完整。隧洞水平投影长119m，隧洞始端为长11.8m的平洞与竖井相接，底板高程800m，断面采用城门洞型，洞净宽2.4m，直墙高15m，隧洞上部为半圆形，拱高1.2m，洞壁采用C25钢筋砼衬砌，厚度40cm，底板总宽3.2m，厚30cm。平洞后通过2.2m渐变段与斜洞相连，长105m，始端高程为800m，末端高程为785.5m，断面采用圆形，半径0.9m。洞身采用C25钢筋砼衬砌，厚度45cm。

③电站枢纽

本电站为岸边引水式电站，站址枢纽由压力管道、广房、升压站、尾水渠和办公生活区等组成，各建筑物的布置形式及结构设计分述如下：

1)压力管道紧接圆形隧洞出口，材质为钢管。压力钢管采用三分岔管，由DN1800主管分为两侧两根DN1000钢管，中间一根DN600钢管，钢管壁厚均为10mm。分别向1#、3#、2#机组供水发电。DN1800主管轴线与厂房中心线垂直，外包44cm厚钢筋砼，三分岔管处设镇墩一处，管座与镇墩基础均座在基岩上。

2)厂房布置在前龙脖村北侧临河边，与河道平行。厂房处地势较为平坦，厂房处地面高程在787.0~795.0m左右，高差8m左右。厂房总长29m，宽8.48m，其中主机间长25.3m，控制室段长3.7m，1#、2#机组间距为6m，2#、3#机组间距为4m，机组中心线距厂房上游侧墙外沿4.78m。厂房内安装3台水轮发电机，总装机1200kW(500×2+200kW)，机组安装高程分别为787.2m(1#、3#)，787.0m(2#机组)，发电机层底板高程786.2m。主机间还布置了3台调速器和3个蝶阀。控制室布置成上下两层，下层底板高程为786.2m，上部底板高程788.2m，设有控制屏，每台机组配2面。厂房四墙体在高程789.7m以下均采用0.4m厚钢筋砼防洪墙，高程789.7m以上采用砖混结构。

升压站布置在厂房东南侧开挖平台上，共设两台升压变压器。

管理生活用房设于厂房东北侧20m处，采用两层砖混结构，建筑面积共320m2。

3）尾水渠断面为矩形，底宽6.5m，渠槽深1.5m。尾水渠侧墙为重力式浆砌石挡墙，顶宽50cm，底宽100cm，高1.5m，挡墙基础为30cm厚钢筋砼结构。渠槽底板采用砼衬砌，厚30cm。尾水渠长95m，底坡1/500，依地形顺入河道。

## 1.6劳动定员及工作制度

本项目发电厂房需常年值守，劳动定员为3人，年运行天数365天。

## 1.7工程占地类型

本工程总占地面积0.93hm2。其中渠首坝占地0.2hm2，厂房及管理区占地0.5hm2，交通运输道路占地0.13hm2，淹没占地0.1hm2，按占地类型分类如下表。

- 工程占地面积统计表            单位：hm2

| 项目 | 土地类型及面积 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 林草地 | 荒滩地 |  |
| 渠首坝 |  | 0.2 | 0.2 |
| 厂房及管理区 |  | 0.5 | 0.5 |
| 交通道路 | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
| 淹没 | 0.1 |  | 0.1 |
| 合计 | 0.18 | 0.75 | 0.93 |

## 1.8水土保持

## 本工程生产建设过程中占压、破坏原生地貌面积0.93hm2，损坏水土保持设施面积0.18hm2，扰动地表新增水土流失和弃土弃渣总流失量为2144.3m3。本工程建设和生产运行中，弃土弃渣造成的水土流失量比重较大，新增水土流失主要发生在建设期。因此，要加强水土保持工作，采取工程措施和生物措施相结合的方法加以防护。

### 本工程项目区为土石山区，根据项目区的自然条件、工程建设时序、工程造成水土流失的特点，同时结合工程建设和运行的特点、工程布局、设计和施工情况，本项目水土流失防治区确定为：①渠首坝防治区；②厂房及管理区防治区；③交通运输道路防治区。水土保持总体布局见下表。

- 水土保持措施总体布局表

| 防治分区 | 纺织部位 | 防治措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 临时防护措施 |
| 渠首坝 | 岸坡 | 护坡、排水工程 | 工程或植物护坡 | 临时截排水沟 |
| 厂房及管理区 | 厂区边界 | 护坡、挡墙 | 乔木林绿化 | 开挖土方有序堆放、及时回填 |
|  | 厂区 | 挡土墙、排水系统、地面硬化 | 乔灌木绿化 |  |
| 交通道路 | 路面 | 硬化 | 行道防护林绿化 | 临时排水沟 |
|  | 边坡 | 护坡工程 | 工程或植物护坡 |  |

## 1.9生态流量

### 1.9.1生态流量计算

据根据省水利厅下发的《关于水电站下泄最小生态流量有关问题的通知》(豫水电(2015)3号)内容中提到，“三、水电站下泄最小生态流量的确定。应该考虑河道沿岸、水生生物、群众生产生活等用水需求，并结合当地气候、水文因素，按以下方法计算确定：原则上按河道天然同期多年平均流量的10%确定，季节性或水资源年内丰枯变化较大的河流，在枯水期实测流量小于工程控制断面多年平均流量10%的，经现场查勘和综合分析，可以工程控制断面实测流量作为枯水期的生态流量。”

根据深川站水文资料1977~2016年系列40年实测月平均流量资科，统计计算得出栾川站非汛期多年平均流量为1.805m3/s。栾川站控制流域面积340km2，考虑到坝址流域特征与栾川站相似，径流按面积比的一次方借比换算到坝址处，且两处年径流深差别不大，不再修正。面积比拟法计算公式为:

Q论证区=F论证区/F参×Q代

根据计算，栾川站非汛期(10月~次年4月)多年平均流量为1.805m3/s,前龙脖淯河水电站流域面积358.6km2，计算得到前龙脖清河水电站非汛期(10月~次年4月)多年平均流量为1.90m3/s。

按照生态基流计算依据，采用非汛期(10月~次年4月)多年平均流量的10%作为水电站下泄最小生态流量，则前龙脖清河水电站下泄最小生态流量为0.19m3/s。

### 1.9.2生态流量措施

措施依据省水利厅下发的《关于水电站下泄最小生态流量有关问题的通知) (豫水电(2015)3号)内容要求，对于已建水库式电站，要优化运行调度管理方式，下泄流量要满足电站发电用水和河道最小生态流量要求。

### 本次工程设计为保证最小生态流量的下放要求，采用的措施为通过坝底中部设置的放水孔放水来满足最小生态流量的要求。坝底中部设有一放水孔，设计在坝底，材质为直径0.4m的钢管，底部高程798.5m，下游钢管末端接DN400手动蝶阀，用于控制排沙。死水位为809.74m，水头为11.24m时，蝶阀开度为58°时，下泄流量可以达到0.19m3/s。

# 2建设项目工程分析

## 2.1工程影响

### 2.1.1施工期环境影响源回顾

水电站施工对环境影响的作用因素主要有施工作业、对外交通、施工机械、施工占地、施工人员活动、弃渣等。工程施工将对水环境、环境空气、声环境、水土流失、人群健康、生态等产生影响。施工期污染因子见下表。

- 施工期污染因子一览表

| 工程时段 | 污染类型 | 产污环节 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工扬尘、临时堆场、土方开挖 | TSP |
|  |  | 施工车辆和机械废气 | CO、SO2、NOx、CnHm |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、氨氮 |
|  |  | 生产废水 | SS、石油类 |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 连续等效 A 声级 |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾及弃土 | 一般固废 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
|  | 生态环境 | 陆域生态影响和水域生态影响 |  |

根据现场调查，本项目施工期已经结束，施工期的环境影响已经结束。环评不再对其施工期环境影响源进行专门的计算，主要回顾其施工期环保措施的落实情况。

### 2.1.2运行期环境影响源

### 2.1.2.1营运期工艺流程及排污环节

水力发电的主要原理就是利用水流动的产生的能量来发电。水电站分为坝式水电站、引水式水电站、混合式水电站、潮汐电站、抽水蓄能式电站。本项目为引水径流式水电站。主要的工艺流程就是引水渠流水的机械能，作用于水轮发电机组，通过控制系统，将水的机械能转化为电能的过程。主要工艺流程图见图4-1。

### 图4-1工艺流程图。

- 营运期污染因子一览表

| 类别 | 产生环节 | 主要污染物 | 污染类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 员工生活 | COD、SS、氨氮 | 生活污水 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 一般废物 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 危险废物 |
| 噪声 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 噪声 |

### 2.1.2.2运营期污染源强分析及核算

#### ①废气

项目为水力发电项目，营运期无工艺废气产生。

#### ②对地表水环境的影响

本项目营运期废水主要为值守人员生活污水。

项目值守职工人数为3人，年生产天数为365天，采用两班制。根据《河南省工业与城镇生活用水定额DB41T385-2020》，住宿人员生活用水按110L/d•人计，核算生活用水量约为0.33t/d，年用水量为120.45t/a。项目生活污水的产生量按照生活用水量的80%计算，则生活污水的产生量为0.26t/d（96.36t/a），其污染物主要为COD、SS、NH3-N。生活污水经旱厕收集后定期清掏，用于厂区菜地施肥，不外排。污染物产生情况见表4-3。

- 废水污染物产生情况一览表

| 排放源 | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水96.36t/a | COD | 350 | 0.0219 | 经旱厕收集后定期清掏，不外排 |
|  | NH3-N | 30 | 0.0022 |  |
|  | SS | 200 | 0.0175 |  |

项目废水经化粪池处理后，定期清掏用于厂区菜地施肥，不外排。

本项目水平衡见图4-2。

消耗0.07

0.33

定期清掏，不外排

0.26

0.26

生活用水

旱厕

新鲜水

图4-2 项目水平衡图（m3/d）

#### ③噪声

项目营运期间的噪声主要为发电机、水轮机产生的噪声，声源强度在65~90dB（A）之间。项目主要噪声产生、治理及排放情况见下表。

- 项目噪声产生、治理及排放情况一览表  单位：dB（A）

| 工序 | 装置 | 噪声源 | 污染物产生 |  | 降噪措施 |  | 污染物排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 单台噪声值 | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值 |
| 水力发电 | 发电厂房 | 发电机 | 类比法 | 80~90 | 距离衰减、隔声、减震消声 | 25~30 | 类比法 | 70 |
|  |  | 水轮机 |  | 65~80 |  | 25~30 |  | 60 |

由于发电机位于封闭的厂房内，且建设单位对操作室采取了减震、隔声等降噪措施。根据本次监测结果，厂界四周声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

#### ④固体废物

项目固体废物主要为一般固废和危险废物。

（1）一般固废

本项目共有3名工作人员，均在厂区食宿。生活垃圾产生量按0.5kg/天·人计，则生活垃圾产生量为0.55t/a，定期运至附近村庄集中处置。

（2）危险废物

本项目水轮发电机组、变压器等设备检修时产生的废透平油及废绝缘油等废机油，一般每5年会全部更换一次。根据建设单位提供资料，更换一次废机油产生量约0.955t/次，即按0.191t/a产生量计。根据《国家危险废物名录》，废机油（HW08废矿物油与含矿物油，废物代码900-249-08）属于危险废物。

- 项目固体废物产排情况一览表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工 | 0.55t/a | 定期运至附近村庄，统一交由环卫部门处理 |
| 2 | 废机油 | 设备维护 | 0.191t/a | 定期交由有资质单位处理 |

- 危险废物产生与处置情况汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 0.191t/a | 设备维修 | 液体 | 废矿物油 | 油类物质 | T,I | 委托有资质的单位处理 |

项目调查期间，站房目前未按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定设置标准危废间，本环评要求，企业须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定设置标准危废间。

经实施以上措施后，项目产生的固体废物可得到妥善处置，不会对周边环境造成污染。

## 2.2生态影响的分析

### 2.2.1工程占地影响

工程占地影响主要为工程永久性占地、水库淹没、工程施工改变原有植被状况等，使评价区范围内的局部区域生产力有所降低。从生物多样性来分析，工程区位于II2-3西峡内乡水源涵养与水土保持生态功能区，处于生物多样性保护区域外围区，植被较好，覆盖率较高，以天然次生林植被为主。工程占地较少，破坏的植被可在一定的时期内进行有效恢复，所以本项目建设带来的占地影响较小。

### 2.2.2地表水水文情势影响

#### ①库区段水文情势

水库水温度结构类型判别，采用径流--库容法进行判别：

当 α＜10 为分层型；α＞20时为混合型；10＜α＜20为过渡型。

本水电站属混合型水温结构，不存在水温分层现象。库区流量增大，流速变缓，运行期库水交换频繁，水温结构为完全混合型水库，水温不分层，因此水温基本不变，因此下泄水温与天然河道水温变化不大，对下游的农作物及水生生物影响较小。库区段主要表现为水位上升，水面变宽，水流有所减缓，电站运行后，库水交换频繁，发生水体富营养化的概率较低。

#### ②坝下减脱水段水文情势

坝前水位抬高导致坝下水量减小、水流速度变缓、水位降低，坝下减水段水文情势变化较大。其中水流速度和水位降低均由水量引起的变化，由于筑坝的影响，坝址至下游尾水渠约2km处会产生减水河段，减水河段流量减少会使得水生生态环境会受到一定影响。对鱼类、浮游生物、底栖生物的生长和繁殖产生一定的不利影响，对鱼类种质资源交流产生一定的负面影响。但通过采取科学合理的减免和补救措施，减水河段保持正常的生态下泄流量，可将负面影响降至最低。

#### ③下泄水质

水电站正常运行时，水体经发电厂房及下泄过程后，水体流速变大，复氧能力增强，水体质量将向好的方向变化，故对下游水体水质影响较小。

#### ④对库区水质的影响

据调查，库区内及库尾上游无产生废水的工业污染源。且项目区域生活居民较少，库区内及库尾上游未发现有生活污水或农业回灌水进入水体；坝址以上部分河宽、水深、流速发生改变，使河流自净能力发生改变，故对库区水质有一定影响，如超出自身的净化能力可能会出现富营养化。

#### ⑤泥沙淤积

坝址以上流域河床只有少量的漂浮孤石，外加少量砾石，其粒径均在3mm以下，人类活动对库区的水土流失影响较小。坝上形成回水区，导致水流变缓，在库区会有一定程度的泥沙淤积，尤其是入库的推移质泥沙，粒径较大，不易排出库外。由于水流条件变缓，在库区会有一定程度的淤泥出现。本项目水库为河道型，库内水深较小，洪水期流速大，大部分泥沙随洪水入库又随洪水下泄，水库受泥沙淤积影响很小，对下游河段冲淤情况不会发生较大的改变。

### 2.2.3对陆生植物的影响

工程对植被的直接影响主要为施工期占地影响，间接影响主要来自于减水河段水文情势的变化对沿岸植被的影响。

本项目工程占地较少，永久占用林草地共0.18hm2，主要为交通运输道路占地和库区淹没。本区域植被较好，覆盖率较高，因工程区占地等导致植被改变的比重很小，所造成的生物生产力变化程度很小，故工程建设对区域生态体系生产能力的影响很小，是自然体系可以承受的。在工程结束后，通过对因施工临时占地而破坏的植被得到有效恢复，工程建设对区域生态体系稳定性的影响也可得到进一步的降低。运营期，建设单位积极采取植物措施，以使项目对陆生植物的影响降到最低。

工程建成后渠首坝前由于水面增加，以及温度、湿度等微小变化有利于库区周围小范围植物生长。对该区域内植被和自然景观会造成一定程度的变化。

### 2.2.4对陆生野生动物的影响

对陆生野生动物的影响主要为施工期工程占地对其生境的破坏和运营期厂房发电机的噪声会对野生动物产生一定的影响，同时电站工作人员的活动也会对野生动物形成威胁。

本项目为引水发电，水电站在正常蓄水位时，渠首坝淹没占地0.1hm2，主要是林地，本区域植被较好，覆盖率较高，因工程区占地等导致植被改变的比重很小，对野生动物影响较小。

项目运营期厂房发电机运行和人员活动会对野生动物形成干扰。运营期间，工程生产区、办公区和生活区，采取设备基础减震、厂房隔声、绿化屏障隔声等措施，对野生动物的影响较小；另外由于电站建成后劳动定员为3人，人员活动较少，其活动范围经过项目建设单位的管理限制，人员均集中在厂房管理区。因此，人员活动对野生动物的影响较小。根据栾川县林业局出具的证明可知，该水电站不再自然保护区范围内，对周围区域陆生动物没有影响，该区域内没有国家和地方重点保护动物。

因此，项目运营期整体上对陆生野生动物的影响较小。

### 2.2.5对水生生物的影响

#### 2.2.5.1施工期的影响分析

渠首枢纽、引水渠、电站枢纽和尾水出口的建设，扰动河床，造成水体泥沙含量增加，水文情势发生了变化；施工机械产生的噪声和振动，对水生生物产生一定的不利影响；施工机械如管理不善，造成油料泄露进入水体，会使水环境中石油类的水质指标值恶化，污染水质，对水生生物的生存环境产生一定的不利影响。工程建设产生的弃渣和临时堆渣场，若挡护和防护不到位，容易在雨水和风力的作用下，堵塞河床、产生扬尘，对水生生态环境产生一定的不利影响。

①对水质的影响分析

该项目施工期渠首枢纽、引水渠、电站枢纽和尾水出口的建设，河道开挖，导流、围堰和爆破等作业扰动地表水体和河床，导致泥沙和底泥发生悬浮，悬浮的泥沙和底泥物质在水流扩散等因素的作用下，在一定范围内将导致水质泥沙含量增大，水体浑浊度相应增加，产生的悬浮物对水质产生一定的不利影响。

②施工人员产生的生活污水、生活垃圾和施工机械清洗废水，若管理不善，进入水体，会对水体产生一定污染。施工期产生的弃渣和临时堆场若挡护和防护不到位，在雨水和风力的作用下，影响水生生态环境。

③对水文情势和底泥的影响分析

该工程施工期对水文情势和底泥的主要影响为导流和围堰工程的建设，导致局部河流走向发生改变，局部原河床裸露。水流量不变，但水流速和流向发生了变化，进而引起局部水文情势发生变化；同时，原已多年形成的河流底泥变为干枯的河床，形成新的不稳定底泥结构，河床结构发生了变化。但由于导流和围堰范围较小，对水文情势和底泥的影响十分有限。

④对河流岸线的影响分析

该工程导流和围堰工程的建设，导致极小范围内河流走向发生了变化，原岸线变为干沟，形成新的不稳定岸线，岸线形态发生了一定的改变。但由于导流和围堰范围较小，对岸线的影响也较小。

#### 2.2.5.2运营期的影响分析

①对鱼类的影响

据调查，水电站所在河段不涉及水生保护物种，鱼类资源比较匮乏，鱼类种类主要为：鲫鱼、鲤鱼、草鱼、鲇鱼、柳叶鱼、泥鳅、黄鳝、甲鱼、白条鱼、鲫鱼、鲢鱼等。鱼类数量较少，渠首坝阻隔鱼类的种质交流，对鱼类资源产生一定的不利影响，坝下减水区改变了鱼类的生境，对鱼类影响较大。据调查，本区段没有鱼类产卵场、越冬场及索饵场所，通过增殖放流鱼类保护措施后，本项目对鱼类的影响很小。

②对浮游生物的影响分析

由于渠首坝前水流流速减缓，泥沙沉降，水体透明度加大，水温略有升高，在该区域有利于浮游生物的生长和繁殖，但减水河段由于水量减少，原有水面缩小变窄，部分砾石裸露，使原浮游生物生长区域丧失了繁衍生长的栖息环境，浮游生物生物量有明显减少。

由此可见，该水电站的建成运行对浮游生物的产生一定的影响，但相对梯级水电站的建设而言，影响甚微。

③对底栖动物的影响分析

该水电站渠首坝前淤泥较厚，对底栖动物的生长、繁殖等环境产生一定不利影响，而减水河段和尾水河段的环境比较适宜底栖动物的生长和繁殖。由此可见该水电站的建成运行对底栖动物的产生一定的影响，主要影响为渠首坝前的淤泥层。

通过对龙王庄水电站工程影响河段鱼类资源、浮游生物资源、底栖动物资源的影响分析，龙王庄水电站工程建成运行，对浮游生物资源和底栖动物资源，具有一定的影响作用。渠首坝阻隔鱼类的基因交流，对鱼类资源产生一定的不利影响。但通过采取科学合理的减缓和补救措施，基本可以排除主要负面影响。

### 2.2.6对水土流失的影响

本工程生产建设过程中占压、破坏原生地貌面积0.93hm2，损坏水土保持设施面积0.18hm2，扰动地表新增水土流失和弃土弃渣总流失量为2144.3m3。本工程建设和生产运行中，弃土弃渣造成的水土流失量比重较大，新增水土流失主要发生在建设期。本项目建设期开挖土方有序堆放、及时回填，减少了建设期的水土流失，另外经过护坡、排水工程以及植物绿化等水土保持措施，进一步减少了对水土流失的影响。

### 2.2.7景观影响

工程占地改变原有植被状况，以及工程建成后渠首坝前由于水面增加，以及温度、湿度等微小变化有利于库区周围小范围植物生长。对自然景观会造成一定程度的变化。

就评价区整体而言，因工程区占地等导致植被改变的比重很小，所造成的生物生产力变化程度亦很小，工程的建设和运行对评价区景观生态体系稳定性的影响不大，

## 2.3社会环境影响

### 2.3.1人群健康

电站工程建设期间，按照国家有关规定，积极采取了针对性措施，保护施工队伍和水电站周围人群健康。根据调查，水电站周围村庄很少，未发生与库区蓄水相关的传染病爆发疫情。

### 2.3.2居民生产与生活

水电站工程对社会环境的影响主要是指工程建设对所在地区的居民生活与生产设施的影响。鉴于水电站工程用水对周边村庄的农业生产存在一定影响，但电站建设使当地水资源得到开发利用，不仅能给当地直接带来财政税收，还可为发展当地其他相关产业创造交通、能源方面的必要条件，对当地经济发展具有促进作用；此外，电站的建设促进了当地基础设施的建设，如水利、交通、供电、通信等，通过外部带动效应，促进了当地的就业问题，加快了当地的经济发展。

# 3.环境影响分析

因本项目已运行多年，施工早已结束，因此本评价不再分析其施工期环境影响。本项目只对现有运行期的水电站实际影响进行现状评价及回顾。

## 3.1环境空气影响分析

本项目为水力发电项目，属于生态影响型项目，运行期并无生产性废气产生，不会对周围大气环境产生影响。

## 3.2地表水环境影响分析

渠首坝的建设形成了库区，改变了库区及坝下游河段的水文情势，影响水污染物稀释、扩散及降解能力。对库区河段水质的影响主要是因壅水使水位抬高、过水断面增大、水深增加、泥沙淤积、流速减缓所致；对坝下河段水质的影响则主要是由水电站下泄流量和水质与天然状态不同所致。

### 3.2.1库区水温影响

本项目水库属于混合型，库内不会发生水温分层现象，出入库水温基本无变化与天然水体温度相差不大。

### 3.2.2地表水水质影响

###### ①坝前库区的水质变化影响

本电站下闸蓄水已经十多年，相较于蓄水前，会在一定程度上改变河流水动力条件，由于库区水流减缓，影响流域营养盐在库区沉积释放等，引发水质变化，具备一定的富营养化风险。根据现场调查本项目水电站运行情况，本电站库区并未观察到明显的富营养化表现（水体明显变色现象）。根据水环境现状监测结果可知，在本电站已建成的情况下，库区水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，没有出现污染物累积现象。

###### ②发电机尾水的下游河段的水质变化影响

本项目劳动定员3人，生活污水量较小，经化旱厕收集后，定期清掏，不排入周边水体。所以本项目没有废水排入下游河段。根据水环境现状监测结果可知，在本电站已建成的情况下，下游河段水质依然符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，没有出现污染物累积现象。可见项目运行多年，对水环境影响较小。

### 3.2.3水库富营养化影响分析

库区水质最为关注的内容是富营养化问题。水体富营养化是一种营养物质在水库水体中累积过多，造成水体从生产力低的贫营养状态逐步向生产力高的富营养化状态过渡的一种现象，富营养化将引起藻类的过量生长，过量的藻类生长间接地使水中的溶解氧含量降低，恶化水质。通常认为，氮、磷等营养物质浓度的增高，是富营养化产生的原因。总磷、总氮等营养盐是发生富营养化的必要条件，但氮、磷充足不一定都会发生库富营养化，富营养化是由于水体整个环境系统出现失衡，导致某种优势藻类大量繁殖生长的过程。最主要的原因可以归纳为三个方面：1）总磷、总氮等营养盐比较充足；2）缓慢的水流流态（主要是流速和水深）；3）适宜的温度调节（水温和光照）。水温方面，浮游植物的光合作用需要获取足够的光能，水库中的藻类个体多数于水体的真光层，即表层。浮游植物的繁殖速率与水温呈正相关，多数浮游植物的最适繁殖温度在 20～30℃之间，水温在 20℃以下时，其生理活动将受到明显限制。国内外相关研究成果表明，藻类爆发性繁殖时的水温一般为20～25℃，且多发于水体交换条件较差的水域。只有在三方面条件都比较适合的情况下，才会发生水库富营养化状况。

由于水库库区水深增加，流速减缓，有利于浮游藻类的生长繁殖，在营养物来源丰富、富集条件较好的库湾和支流回水区等局部水域，存在出现富营养化的可能性。但犹豫本电站规模较小，水深较浅，且本电站属于日调节，下闸蓄水时间较短，不会产生富营养化现象。根据调查，本电站已建成并运行多年，库区没有出现富营养化现象。

## 3.3声环境影响分析

项目营运期间的噪声主要为发电机、水轮机产生的噪声，声源强度在65~85dB（A）之间。项目主要噪声产生、治理及排放情况见下表。

- 项目噪声产生、治理及排放情况一览表  单位：dB（A）

| 工序 | 装置 | 噪声源 | 污染物产生 |  | 降噪措施 |  | 污染物排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 单台噪声值 | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值 |
| 水力发电 | 发电厂房 | 发电机 | 类比法 | 75~85 | 距离衰减、隔声、减震消声 | 20~25 | 类比法 | 65 |
|  |  | 水轮机 |  | 65~80 |  | 20~25 |  | 60 |

本环评于2021年7月1日~2日委托洛阳绿壤环境检测有限公司对项目厂房四周进行环境噪声监测，根据监测结果可知，厂界噪声满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，项目周边居民点距本项目较远，因此项目厂界噪声对周围环境影响不大。

## 3.4固体废物影响分析

项目固体废物主要为一般固废和危险废物。

（1）一般固废

本项目共有3名工作人员，均在厂区食宿。生活垃圾产生量按0.5kg/天·人计，则生活垃圾产生量为0.55t/a，定期运至附近村庄集中处置。

（2）危险废物

本项目水轮发电机组、变压器等设备检修时产生的废透平油及废绝缘油等废机油，一般每5年会全部更换一次。根据建设单位提供资料，更换一次废机油产生量约0.955t/次，即按0.191t/a产生量计。根据《国家危险废物名录》，废机油（HW08废矿物油与含矿物油，废物代码900-249-08）属于危险废物。

从现场调研来看，厂房内外均未发现危废存储区，经咨询，每年在新的发电季之前会集中进行一次检修，检修后的废矿物油等危险废物会由检修单位带走。一般而言，检修单位不具备转移处置危险废物的能力。项目危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单的相关要求建设，危废暂存间应采取的防治措施如下：

A、危险废物暂存间需“四防”，防风、防雨、防晒、防渗漏。基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。

B、危废暂存间必须有泄漏液体收集装置，设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

C、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。不相容的危险废物不能堆放在一起。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘， 防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

D、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求且必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间。

E、危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。

## 3.5土壤环境影响分析

本项目为水电站建设项目，项目对土壤环境的影响主要为施工期施工过程占地、施工废水及施工固废等可能对土壤环境造成一定影响，根据现场调查，本工程施工场地现已全部平整恢复，厂区地面已硬化，并对厂区进行了绿化；另外，通过走访当地群众得知，本电站运行期间未发生过土壤污染事故。

本次评价为了解河道内底泥的环境质量现状，2021年7月，建设单位委托河南摩尔检测有限公司对尾水河道内底泥的环境质量进行现状监测，监测期间电站发电机组运行正常。

根据监测结果，尾水河道底泥各项土壤检测指标均达到《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准要求。

综上，叫河前龙脖水电站运营期对周边土壤环境影响较小。

## 3.6生态环境影响分析

### 3.6.1对陆生动植物影响

（1）对陆生野生植物影响

本项目工程占地较少，永久占用林草地共0.18hm2，主要为交通运输道路占地和库区淹没。本植被较好，覆盖率较高，因工程区占地等导致植被改变的比重很小，所造成的生物生产力变化程度亦很小，故工程建设对区域生态体系生产能力的影响很小，是自然体系可以承受的。在工程结束后，通过对因施工临时占地而破坏的植被得到有效恢复，工程建设对区域生态体系稳定性的影响也可得到进一步的降低。运营期，建设单位积极采取植物措施，以使项目对陆生植物的影响降到最低。

- （2）对两栖类的影响

本项目水电站工程占地、土方开挖等工程施工及施工人员活动等将对两栖类动物产生直接影响，本区域两栖类主要为中华大蟾蜍，由于本项目占地较小，且这些两栖类动物对工程施工活动具有一定的主动回避能力，因此工程施工的影响是短暂和小范围的，不会对其种群数量构成威胁。

水电站建库蓄水后，库周水文、气候、土壤等环境条件的改变有利于库周水生植被的生长，对于喜好水质良好、水草较多、水体清澈环境并依赖水体完成繁殖过程的两栖类动物营造较好的生存环境，有利于它们的繁殖和生长。

- （3）对爬行类的影响

本项目水电站工程占地、土方开挖等工程施工及施工人员活动等将对爬行类动物产生影响，本区域爬行类主要包括石龙子和鳖，由于本项目占地较小，且爬行类动物对工程施工活动具有一定的主动回避能力，因此工程施工的不利影响不会对其种群数量构成威胁。

本项目水电站建库蓄水后，库周水文、气候、土壤等环境条件的改变有利于库周水生植被的生长，对于多数喜好水质良好、水草较多、水体清澈环境，并依赖水体完成繁殖过程的爬行类动物营造较好的生存环境，有利于它们的繁殖和生长。

- （4）对鸟类的影响

本区域内鸟类主要包括鸽子、野鸡、鹧鸪、杜鹃、画眉、喜鹊、乌鸦、树麻雀等，水库蓄水使水体生态系统面积扩大，深度增加，蓄水期大多数鸟类飞行能力较强，有足够多的时间迁移淹没区。且这些鸟类在评价范围以及周围区域分布广泛，且对人类的干扰有较好的适应，因此部分栖息地的丧失不会对它们造成很大的影响。主要表现为：

①水库蓄水后淹没部分河谷、灌丛等，由于鸟类迁移和抗干扰能力较强，而评价区白塔河两岸仍分布有大面积的林地、灌丛等适宜生境，因此水库淹没对鸟类种群数量的影响很小；

②水库蓄水后，伴随水位涨落，出现库湾、消涨区等相对静止水域和浅水地带，形成水生植物、无脊椎动物、鱼类等鸟类食物较丰富的生境，给部分涉禽及其它水鸟的栖息、觅食提供了有利条件，该类群的种群数量将会增加。

- （5）对兽类的影响

本区域兽类主要包括松鼠、飞鼠、田鼠、獾、刺猬等，水库蓄水淹没一些灌草丛和林地，破坏了其生活的生境，但大部分兽类都能很快适应这种变化，不会对它们的生存造成威胁。生活在岸边的兽类将迁徙到海拔更高的地方，大型兽类栖息分布海拔较高，蓄水基本不会对其造成影响。

- （6）对重点保护野生动物的影响

- 根据调查，本项目所在区域没有重点保护野生动物。

### 3.6.2对水生生物的影响

河流生态系统是一种开放的、流动的生态系统，其连续性不仅含河流的水力学和水文学意义上的连续性，同时也包括对于生物群落、重要的营养物质输移的连续性。营养物质以河流为载体，随着自然水文周期的丰枯变化以及洪水漫溢，进行交换、扩散、转化、积累和释放；沿河的水生与陆生生物随之生存繁衍，相应形成了上中下游多样而有序的生物群落，包括连续的水陆交错带的植被、鱼类以及沿河连续分布的水禽和两栖动物等，这些生物群落与其生境构成了具有较完善结构与功能的河流生态系统。

本项目为引水式电站，对水生生态系统具体一定的影响，但由于本项目规模较小，且运行方式属于日调节，河流泄放频繁，对上下游物质交流影响很小，另外本项目设置生态流量泄放设施，大大减小了减水河段的生态影响。所以，本项目的建设对水生生态系统影响很小。

（1）对浮游生物的影响

发电引水经过水轮发电机发电后，全部回归河道，水量、水质均不会发生大的变化， 退水量等于取水量。电站用水而不耗水，不涉及跨流域调水，对水资源总量的影响甚微。因此，可认为水电站取用水对区域水资源总量及区域水体功能无影响。

- ①对浮游植物的影响

根据《前龙脖淯河水电站生态流量泄放工程技术方案》，确定坝址断面下游生态流量为0.19m3/s。水电站建成后，库区水位抬高、水流减缓。在库尾仍具一定的水流，水环境变化不大，硅藻门、绿藻门、蓝藻门种类增加的幅度有限。中部和坝前流速明显减缓，泥沙沉降加剧，透明度增大，营养盐逐渐累积，适合浮游植物生长繁殖，其种类会明显增加。由于本电站是日调节，且水深较浅，水库形成后带来的水温的改变十分有限，所以本电站的建设对浮游植物的影响很小。

- ②对浮游动物的影响

本流域现状浮游动物主要为清洁水体种类，浮游动物的主要食物来源是浮游植物，因此浮游植物的种类、生物量等变化与浮游动物的变化密切相关。水库形成后，由于浮游植物的优势品种将由流水种类逐渐向喜静水种类变化，浮游动物的种类组成也将随之发生变化，原河流中种类和数量较少的枝角类和桡足类在水库中出现了增加，轮虫的种类和数量也呈不断增长趋势。

③对底栖动物的影响

河流向水库转化过程中，由于水位抬升，水库底层溶解氧减少，这种库底生境的改变，将使底栖动物发生相应的演替，在河流中需氧量较大的种类将显著较少或消失，取而代之的是需氧量较低的底栖动物。静水型软体动物所占比重将上升，节肢动物中的蜉蝣目所占比重在回水区则有可能会有明显下降。由于本项目水库调节性能差，对河道水位抬升较小，底层溶解氧变化较小，由于本电站是日调节，且水深较浅，水库形成后溶解氧改变十分有限，预计这种演替变化将不会很明显。

④对鱼类资源的影响

工程建设对区域河段鱼类资源的影响主要体现在两方面，其一，是大坝建筑物对河道的阻断影响，使坝址上下游河流的生物量交换受到较大的阻隔。其二，是大坝等建筑物的建设使坝址上游河流的水文因子发生了较大的改变，其水容量扩大、水位抬升、流速减缓等，使河段内鱼类的生存环境发生了改变。

1）大坝的阻隔影响对鱼类资源的影响

工程建设将使河流被人为条块分割，限制了其中的水生生物的生存空间。电站建设的阻隔影响将直接造成鱼类生境的片断化。根据现状调查的情况来看，目前评价区未发现需要特别保护的水生动物资源、江湖洄游性鱼类和集中的鱼类“三场”分布。建库后，水库淹没和大坝阻隔将对鱼类资源产生一定的不利影响，但这些鱼类生活史的完成不依赖于坝下水域，仍可在水库末端水域或支流库叉水域栖息、繁殖，大坝阻隔和蓄水淹没对其影响有限。

本项目水电站属于已建电站，对该流域的鱼类资源的阻隔影响已经产生，但这种阻隔是有限的，现场调研时，本区域淯河河段鱼类资源较少，大坝的阻隔对鱼类资源的影响很小。

②水文因子的变化对鱼类资源的影响

库区河道将由河流相向湖泊相改变，水容量扩大，水流减缓，水库蓄水后，库区河段水生植物等鱼类饵料生物量的增加，将促进库区鱼类的生长和繁殖，而库区水文情势的变化又将使原适应于河流的鱼类逐步为适应静水或缓流生活型鱼类代替，如原河道的鲤科种类能很好地生存和繁衍，将在库内逐步成为优势种群。

对坝下来说，河道减水，水位下降，会对鱼类产生较大的不利影响，造成鱼类资源的损失，但由于本区域淯河河段鱼类资源较少，坝下对鱼类的影响有限，为此，电站运行过程中需采取一定的鱼类资源补偿措施。

另外，鱼类属变温动物，生长与温度、阳光等气候因子有密切关系，其中水体温度是鱼类生长发育最重要的因子之一。普通鱼类生存适宜水温范围一般是：12~33℃，超过这个温度范围，其生存就会受到一定程度的影响。项目水库库区内水体交换频繁，停留时间较短，出入库水温基本无变化与天然水体温度一致，库内不会发生水温分层现象；不会对坝下鱼类的天然生境产生影响。

# 4.环境保护措施

## 4.1施工期环境保护措施落实情况

本项目施工期对环境影响的作用因素主要有施工作业、对外交通、施工机械、施工占地、施工人员活动、弃渣等。工程施工将对水环境、大气环境、声环境、水土流失、人群健康、生态等产生影响。

本项目始建于2000年12月，于2006年竣工，施工期已经结束，施工期的环境影响已经结束。本报告针对施工期环保措施仅做回顾性评价。

### 4.1.1大气环境保护措施

水电站施工建设过程中，针对运输车辆、机械设备运行废气；凿裂、钻孔、露天爆破粉尘；砂石料加工系统粉尘以及道路扬尘等，采取了“严禁随地随处乱挖乱放、尽量控制开挖面、运输粉状施工材料的车辆加遮盖物、经常在作业区域洒水等大气污染防治措施，施工期间未发生大气污染投诉事件。

### 4.1.2水环境保护措施

施工期生产废水主要是生产废水和施工人员生活污水。

生产废水主要产生于砂石料冲洗、混凝土搅拌、机械修配等，主要污染物为泥沙、悬浮物、石油类，采用自然沉淀处理方法，经处理后回用于生产、周边区域绿化及降尘等综合利用，不得排入水体；施工期修建了防渗旱厕，施工人员的生活废水经旱厕收集后定期清掏，不外排。

综上所述，施工期水环境保护措施基本合理，施工期间未发生水污染事件。

### 4.1.3声环境保护措施

施工期噪声主要是施工机械噪声，由于项目周围没有敏感点，施工期间未发生噪声扰民、噪声污染投诉事件。施工单位采取了“合理安排施工作业时间、采用低噪声设备、高噪声设备集中放置”等噪声防治措施，对区域内野生动物的影响很小。

### 4.1.4固体废物污染防治措施

施工期固体废弃物来自工程弃渣和生活垃圾，如处置不当将对周边环境产生一定影响。

建设单位在施工完成后，对于作业区堆放的弃渣进行了及时清理，运至临时占地处堆存，并进行覆土和生态恢复；施工人员生活垃圾及时由城镇环卫部门统一清运。

### 4.1.5水土保持措施

渠首坝施工时，在渠首坝周围设置临时截排水沟，防止雨水冲刷产生水土流失；施工临时占地，施工时先对表土进行清理，单独保存，开挖土方有序堆放，施工结束后，及时回填并进行覆土恢复；工程结束后进行边坡处理和复耕或绿化。

### 4.1.6生态环境保护措施

①在施工期间对施工人员进行了施工区生态保护的宣传教育，并以公告、宣传标语等形式教育施工人员，通过制度化严禁施工人员非法滥砍滥伐林木，减轻了施工对当地陆生动植物的影响。

②渠首坝周围设置了挡渣墙、截水沟和排水沟，避免了流失造成水质污染和影响鱼类栖息环境。

总体而言，施工期间基本落实了必要的生态环境保护措施。

## 4.2营运期污染防治措施

### 4.2.1环境空气保护措施

本项目在运营期无生产性废气产生。

### 4.2.2生活污水治理措施

本项目营运期废水主要为生活污水，生活污水经旱厕收集后定期清掏，不外排。

### 8.2.3噪声污染防治措施

本项目运营期的主要噪声源为机电设备运行产生的噪声，主要防治对策如下：

①合理安排项目产生噪声设备位置，高噪声设备均设置在厂房内，选用低噪声、振动小的设备；

②安装设备时应采取减振措施，设置减振基座或橡胶等软质材料垫片等于设备下方，减少设备运行时振动噪声；

③加强对设备的维护和管理等，减少设备非正常运行所产生的噪声对周边环境的影响。

根据监测结果，厂房四周声环境质量均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348~2008)2类区的标准限值为昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

### 4.2.4固废污染防治措施

项目固体废物主要为一般固废和危险废物。

（1）一般固废

本项目共有3名工作人员，均在厂区食宿。生活垃圾产生量按0.5kg/天·人计，则生活垃圾产生量为0.55t/a，定期运至附近村庄集中处置。

（2）危险废物

本项目水轮发电机组、变压器等设备检修时产生的废透平油及废绝缘油等废机油，一般每5年会全部更换一次。根据《国家危险废物名录》，废机油（HW08废矿物油与含矿物油，废物代码900-249-08）属于危险废物。

从现场调研来看，厂房内外均未发现危废存储区，本环评要求：建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单的相关要求建设危废暂存间。同时，建设单位建立有专门的危险废物管理台账及转移清单，对电站运营过程中危险废物贮存及转运过程进行严格管理，防止其对周围环境产生影响。

通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。

### 4.2.5土壤污染防治措施有效性分析

本项目为水电站建设项目，其对土壤环境的影响途径主要为施工占地、施工废水及施工固废等。根据现场调查，本工程施工场地现已全部平整恢复，厂区地面已硬化，并对厂区进行了绿化；另外，通过走访当地群众得知，本电站运行期间未发生过土壤污染事故，说明项目运营过程中对土壤环境影响较小。

本次评价为了解河道内底泥的环境质量现状，2021年7月1日委托洛阳绿壤环境检测有限公司对尾水河道内底泥的环境质量现状监测，监测期间电站发电机组运行正常。

根据监测结果，尾水河道底泥各项检测因子均达到《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）相应的标准要求。

综上，水电站运营期对河道内底泥的影响较小。

### 4.2.6生态环境保护措施

#### 4.2.6.1生态保护措施

（1）生态环境用水措施落实情况

措施依据省水利厅下发的《关于水电站下泄最小生态流量有关问题的通知) (豫水电(2015)3号)内容要求，对于已建水库式电站，要优化运行调度管理方式，下泄流量要满足电站发电用水和河道最小生态流量要求。

### 本次工程设计为保证最小生态流量的下放要求，采用的措施为通过坝底中部设置的放水孔放水来满足最小生态流量的要求。坝底中部设有一放水孔，设计在坝底，材质为直径0.4m的钢管，底部高程798.5m，下游钢管末端接DN400手动蝶阀，用于控制排沙。死水位为809.74m，水头为11.24m时，蝶阀开度为58°时，下泄流量可以达到0.19m3/s。

本工程采取以上措施，以保证下泄水量能够满足减水河段用水需求，符合《是对建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办〔2015〕112号）对水电站的生态下泄水量的要求，可维持河道生态稳定，未造成脱水河段或者对水生生物等造成重大不利影响。

根据现场调查，生态流量下泄措施已经建成并正常运行，并安装生态流量监控设施，能够保证最小下泄流量，满足生态基流下泄过程不受人为控制及监控的要求，措施可行有效。

（2）电站建设的阻隔影响将直接造成鱼类生境的片断化。根据现状调查的情况来看，目前评价区未发现需要特别保护的水生动物资源、江湖洄游性鱼类和集中的鱼类“三场”分布。建库后，水库淹没和大坝阻隔将对鱼类资源产生一定的不利影响，但这些鱼类生活史的完成不依赖于坝下水域，仍可在水库末端水域或支流库叉水域栖息、繁殖，大坝阻隔和蓄水淹没对其影响有限。

对坝下来说，河道减水，水位下降，会对鱼类产生较大的不利影响，造成鱼类资源的损失，但由于本区域淯河河段鱼类资源较少，坝下对鱼类的影响有限，为此，建设单位除了建设生态流量泄放设施，还拟采取增殖放流等措施，可对生态环境的影响可进一步降低，能够使现有的水生生物生境得到好转。

综上所述，本电站对生态环境影响采取的措施可行有效。

## 4.3存在的现有环境问题及整改建议

### 4.3.1现存问题

根据前文以及结合相关环保要求，本项目现存主要环保问题包括：

（1）企业暂未针对机械设备维护过程产生的废矿物油设置危废暂存间；

（2）项目针对可能发生的漏油事故，未设置事故池。

- （3）运营期没有按照相关国家标准要求执行环境监测计划，主要是地表水、水生生物两方面的监控计划未得到定期开展。

### 4.3.2整改措施

对应上述现状问题，整改措施具体如下。

（1）站房建设危废暂存间和事故池，危险废物暂存间和事故池采取防腐防渗防渗漏等措施，建立危险废物处置台账，健全危废管理制度。

①危险废物暂存间

根据现状调查，项目危废暂存区不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，应进行封闭、防晒、防渗防腐、液态危废泄漏收集、危废间警示标志张贴等措施的改造。具体如下：

封闭：根据现场调查，本电站仅依托站房一角设置开放型危废暂存区，未设置围墙或防护栅栏，不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）“危险废物应建造专用的危险废物贮存设施，贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏”的规定，应对此进行改造，形成相对封闭空间。

防晒：根据现场调查，危废暂存区处设置有窗户，危废暂存期间有暴晒可能，不符合危废“防晒”管理要求，应设置遮挡。

防渗防腐：现状危废暂存区未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求采取防渗防腐措施，应按照规定进行改造：采用耐腐蚀的硬化地面；基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm后高密度聚乙烯或2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。

废液收集：本项目危废主要为废润滑油，易泄漏，危废间地面和裙角必须采取防渗措施；设计堵截泄漏的裙角；地面与裙角所围面积不小于最大容器最大储量的1/5，本项目应设置不低于1cm的裙角；设置泄漏液体导流渠及收集池，收集池容积不小于0.5m3。

危废标志：本项目废油采用废油桶进行收集，废油桶表面应粘贴填写危废性质的标签；危废间应设置专用警示标志。

②管理制度

企业应设置危废台账，健全危废管理制度。

危废台账应记录危废名称、来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、出库日期、接收单位名称等。

企业应按照环保主管部门要求，制定《环境保护管理制度》、《危险废物管理制度》等相关制度；编制《油品使用流程图》、《危废产生环节流程图》等流程图，电站废油、废油桶的产生、收集严格按照流程图规定执行；按规范要求编制危废台账记录，危废的产生、收集、转移严格按照台账记录规定认真登记，并对台账记录定期进行检查。

#### （2）环境监测

严格执行评价提出的环境监测计划，定期对地表水水质和水生生物进行监测，准确掌握水生生物（特别是鱼类）的变动状况，及时掌握水生生物变动状况，为保护渔业资源和渔业生态环境，做好水生生物资源养护工作提供科学依据，监测所需经费由业主单位支付，并计入电站运行成本。

（1）地表水水质监测

①监测点位：取水口上游500m，水电站站房前500m，尾水渠下游500m

②监测因子：水温、pH、溶解氧、悬浮物、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、硫化物、铜、锌、氟化物、砷、镉、铅、挥发酚、石油类等19项指标。

③监测频率：每年枯水期、平水期、丰水期各监测1次，每次连续采样2天。

（2）水生生物监测

①水生生物监测方案

本次评价要求建设单位以每2年为一个监测周期，进行一次系统的水生生物监测，在电站渠首坝上游、减水河段和尾水河段布设浮游生物和底栖动物监测点，并在具有代表性的断面捕捞标本。每周期在7~8月水生生物各监测一次。

②监测内容

主要监测浮游生物、底栖生物种类的变化情况及生物量，增殖放流的特有土著鱼类数量、规格和成活率，同时监测其它土著鱼类的变化情况。

③监测方法

采用国家及行业标准分析方法，充分保证监测数据的可靠性与可比性。

### 4.3.3整改内容及完成时限

- 表8-1  整改内容及完成时限

| 分项 |  | 整改内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物贮存 | 危废暂存间 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建设1个5m2的危废暂存间，对危废暂存区进行封闭、防晒、防渗防腐、液态危废泄漏导流及收集、危废标志张贴等措施改造。 | 截止2021年12月 |
| 鱼类保护 | 鱼类保护 措施 | 实施鱼类定期监测措施。 | 根据监测计划进行监测 |

# 5产业政策与规划相符性分析

## 5.1产业政策的相符性分析

本水电站属于引水式电站，已建设生态流量下放工程，对照《产业结构调整指导目录（2019）》，本项目不属于限制类（无下泄生态流量的引水式水力发电）、淘汰类，属于允许建设项目，符合国家产业政策。

本项目未列入《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本），符合河南省产业政策。

## 5.2相关规划相符性分析

### 5.2.1建设项目与“三线一单”符合性分析

1、生态保护红线

2016年6月，河南省环保厅公示了《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），该方案按照国家要求，根据生态系统服务功能，结合省“四区三带”的区域生态安全格局，共划分63个生态保护红线区，分为3个类型、7个区域、两类管控区。全省共划定生态保护红线区面积33094.16km2，占河南省国土面积的19.98%，主要分布于北部的太行山区，西部的伏牛山、熊耳山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，丹江口水库等大型水库，南水北调中线干渠、黄河干流和淮河干流沿线。划分结果涵盖全部省级以上自然保护区、地质公园、水产种质资源保护区，部分省级以上风景名胜区、森林公园、湿地公园，部分国家级重要农业野生植物种质资源保护区（点），南水北调中线干渠水源保护区和重要饮用水水源保护区。

《河南省生态保护红线划定方案》尚未得到国务院的批复。根据河南省生态保护红线厅际联席会议办公室文件《关于对河南省生态保护红线划定方案（草案）调整原则征求意见的通知》（豫红线联席办[2018]5号）：对于自然保护区、风景名胜区、国家湿地公园、地质遗迹保护区、饮用水水源一级和二级保护区之内的采矿权和已招拍挂采矿权，原则上不予调出。无法协调的，进行不可避让性论证。其他区域内的采矿权和已招拍挂采矿权原则上不划入生态保护红线。

本项目位于洛阳市栾川县叫河镇新政村，项目区域未涉及以上饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区以及生态红线保护区等环境敏感区，符合生态保护红线划定的相关要求。

2、环境质量底线

根据栾川县2019年公开发布的环境空气质量监测数据统计结果，栾川县2019年环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，符合环境空气功能区划要求；项目区地表水水体环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类功能水体，经过地表水环境质量现状监测，项目区域地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，项目区域地表水环境质量较好；项目区声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区，经过声环境质量现状监测，项目站房厂界噪声监测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348~2008）2类标准限值要求；声环境敏感点噪声监测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求，项目区域声环境质量较好；通过对尾水汇入淯河处底泥进行现状监测，监测结果显示各监测因子均能满足《土壤环境 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值要求；通过对项目评价范围内农田表层土壤进行现状监测，监测结果表明项目所在地土壤环境不敏感，未发生酸碱化等土壤问题。总的来说，区域环境质量较好，具有相应的环境容量。

本项目正常运行期间不产生废气，厂区生活采用电能供给，无废气污染源；项目生活污水经旱厕收集后定期清掏不外排；在对发电机设备、水泵等采取减振、隔声等降噪措施后，厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边声环境影响较小；项目产生的生活垃圾经收集后定期运往镇区生活垃圾填埋场安全填埋处置，设备检修过程产生的少量废透平油，收集后暂存于拟建危废暂存间，最终交有资质的单位处置。项目产生的固废均能得到有效处理，不会降低区域环境质量现状，因此，本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。

3、资源利用上线

本项目属于水电站项目，项目不仅不消耗当地资源，还创造了资源，利用河流中水资源，可提高地区资源利用上线额度，实现资源利用的最大化同时，项目运行过程中无工业废水、废气产生，用可再生资源替代不可再生资源来发电，减少了燃煤发电产生的污染物排放量，因此本项目建设不会造成水、气等资源利用突破区域的资源利用上线。

4、生态环境准入负面清单

本项目与洛阳市栾川县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。

- 与栾川县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析

| 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栾川县生态保护红线 | 优先保护单元 | 按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。 |  | 本项目位于栾川县叫河镇新政村，为引水式水电站项目，项目影响河段区域内不涉及自然保护区、风景名胜区及其他公益林等生态保护红线区 | 相符 |
| 栾川县一般管控单元 | 一般管控单元 | 空间布局约束 | 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，逐步建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 | 1、本项目为水力发电项目，生产活动将水能转变为电能，清洁生产无污染，属于资源有效利用项目； 2、本项目没有生产废水产生 | 相符 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、禁止含重金属工业废水进入城镇生活污水处理厂。 3、涉重行业企业废气、废水重金属污染物应达到国家或行业污染物排放标准限值要求。 4、污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染。治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。 5、填埋场渗滤液应达标排放。 | 1、本项目生产活动不使用机动车船、非道路移动机械，不涉及相关燃料； 2、本项目不产生含重金属工业废水； 3、本项目无废气、废水重金属污染物产排； 4、本项目不涉及污染地块修复治理； 5、本项目不涉及填埋场渗滤液 | 相符 |
|  |  | 环境风险防控 | 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、有色金属冶炼、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 3、重点单位新、改、扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准。 4、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 5、对永久基本农田周边地区的现役尾矿库开展整治。 6、开展尾矿库安全隐患排查及风险评估。 7、对高度关注地块，开展初步采样调查，评估确定污染地块清单，初步划分地块污染的风险等级，确定污染地块优先管控名录。 | 1、本项目规模较小，没有生产废水产生； 2、本项目不属于所列重污染行业，不涉及危险化学品装置拆除等活动； 3、本项目占地无历史污染企业存在，本项目现状亦无显著土壤污染风险，符合建设用地土壤污染风险管控标准； 4、本项目不涉及垃圾填埋场相关土壤污染情况； 5、本项目不涉及尾矿库； 6、本项目不涉及尾矿库； 7、本项目地块不属于土壤疑似污染地块 | 相符 |
|  |  | 资源开发效率 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、推进尾矿(共伴生矿)综合利用和协同利用。 | 1、本项目为水力发电项目，生产活动将水能转变为电能，对水资源进行了有效利用； 2、本项目不涉及尾矿 | 相符 |

综上所述，本项目的运营符合“三线一单”的管理要求。

### 5.2.2与自然保护区规划的符合性分析

本项目周围的自然保护区主要包括伏牛山国家级自然保护区、熊耳山省级自然保护区、栾川县大鲵自然保护区等。

①《熊耳山省级自然保护区总体规划》

河南洛阳熊耳山省级自然保护区位于洛阳市的洛宁、宜阳、栾川县、栾川四县界岭（熊耳山主山脉）的南北两侧，成立于2004年。2015年10月16日河南省人民政府下发《关于调整河南洛阳熊耳山省级自然保护区范围和功能区的批复》（豫政文[2015]128号），调整后保护区范围为北纬33º54'－34º31'，东经111º18'－111º58'之间，总面积32529.3hm2。其中核心区面积7706.3hm2，缓冲区面积8957.8hm2，实验区面积15865.2hm2。

本项目与该保护区关系：本项目位于栾川县叫河镇新政村，位于保护区西南侧，距该保护区最近距离约26.1km，相对距离较远，不在其保护区范围内。本项目与熊耳山省级自然保护区相对位置关系见附图12。

②伏牛山国家级自然保护区

河南伏牛山国家级自然保护区位于河南省西峡、内乡、南召、栾川、嵩县、鲁山等6县境内，面积56024hm2。自然保护区由西峡老界岭黑烟镇、黄石庵、南召宝天曼、栾川老君山、嵩县龙池曼、鲁山石人山等6个保护区组成。这6个保护区分别于1980年和1982年经河南省人民政府批准建立，经规划调整后构成一个完整的统一体，并于1997年晋升为国家级，保护区类型为森林系统类型，主要保护对象为过渡带森林生态系统及珍惜动植物。

本项目与该保护区关系：本项目位于栾川县叫河镇新政村，位于保护区西北侧，距离伏牛山国家级自然保护区边界最近距离约10.8km，不在其保护范围内。本项目与其位置关系见附图12。

③栾川大鲵自然保护区

栾川县大鲵县级自然保护区于1995年8月成立，为河流型保护区。根据《栾川县人民政府关于调整国家二类保护动物大鲵自然保护区的通知》（栾政[2012]43 号），调整后的保护区范围包括城关镇大南沟，栾川乡养子沟、寨沟、百炉沟、双堂沟，秋扒乡大坪沟，庙子镇磙子坪、桃园、上沟，潭头镇大坪沟，陶湾镇南沟、肖讫塔沟，保护范围为水域及两侧陆域纵深100m范围。

本项目与保护区关系：本项目位于栾川县叫河镇新政村，位于保护区西北侧，项目距离大鲵自然保护区肖疙瘩沟段最近，相距约15.6km，不在其保护范围内。本项目与其位置关系见附图12。

综上，本项目建设符合伏牛山国家级自然保护区、熊耳山省级自然保护区、栾川县大鲵自然保护区等保护区规划要求。

### 5.2.3与河南省主体功能区规划的符合性分析

根据《河南省主体功能区规划》，栾川县属于省级生态功能保护区，其中河南伏牛山国家级自然保护区、熊耳山省级自然保护区等属于禁止开发区。

本项目位于丹江口水库水源涵养功能区，属于省级生态功能保护区，本项目为水力发电建设项目，不属于污染型建设项目；本项目占地主要为水域，临时占地及永久占地陆域面积相对较少、占用灌草地较少，且对临时占地、永久占地可恢复植被区域实施了充分绿化，绿化植被经多年生长，有效的防治水土流失，符合《河南省主体功能区规划》要求。

### 5.2.4与《栾川县城乡总体规划》（2016-2035）相符性分析

《栾川县城乡总体规划》（2016-2035）：

城市定位：洛阳市南部生态涵养区、国内休闲度假目的地、绿色产业发展示范区、国家生态园林城市。

城镇体系空间结构：构建“一环、两点、双心、两区”的城镇体系空间结构。

“一环”：通过G344，S243，G311等重要交通通道将全县城镇串联成一个城镇环带。

“两点”：即潭头和三川镇，完善公服设施及基础设施，加快加工，商贸，旅游服务等产业发展，充分发挥中心镇的辐射带动作用。

“双心”：即栾川县中心城镇（城关镇，栾川乡），承担城乡服务中心及县域旅游综合服务中心的职能：合峪镇副中心，承担全县产业转移，发挥县域产业副中心作用。

“两区”：西北部的生态保育区，主要包含：秋扒，狮子庙，白土，三川，叫河以及冷水镇；东南部的绿色发展区，主要包含：陶湾，赤土店，石庙，庙子，重渡沟，潭头，合峪以及中心城区。

中心城区空间布局结构：构建“紧凑，集约，生态”型的城市空间形态，形成“一带，三区，五心，七廊”的带状空间结构。

“一带”：沿河城市发展带，自西向东，串联整个中心城区各个片区。

“三区”：将整个中心城区分为三部分，西部的以生态养生功能为主的生态文化度假区，中部的以居住，办公，综合服务功能为主的特色商贸生活区，东部的以旅游服务，交通集散，购物娱乐功能为主的旅游综合服务区。

“五心”：指中心城区周边的五个核心景区，分别为伏牛山滑雪场景区，鸡冠洞景区，老君山景区，养子沟景区和龙峪湾景区。未来纳入中心城区的组成部分，成为中心城区南部重要的游览景区，并在中心城区建设景区的交通集散和部分服务设施，实现景区城区融合一体。

“七廊”：在中心城区自西向东打通鸡冠洞-双台沟，城寺沟-伊尹公园，北沟-大南沟，百炉沟-十方院，寨沟，望营沟-养子沟，哼虎崖-洪洛河等七条绿色通廊，作为城区南北通透的绿色通道，沿着绿廊建设视线走廊和绿道，挖掘城区南北两侧山体生态价值和景观价值。

相符性分析：本项目位于栾川县叫河镇新政村，不在栾川县城市总体规划之内。

### 5.2.5与区域饮用水源保护区划相符性分析

本项目位于庙子——潭头段伊河干流上，为河流生态影响型项目。项目最近的地表水饮用水源地为庙子镇东沟、洪洛河水源地，具体分析如下：

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），栾川县庙子镇有2个集中式饮用水水源保护区，具体如下：

① 庙子镇：栾川县庙子镇东沟河（河流型）

一级保护区：东沟河取水口上游1000m及下游100m范围河道内及两侧50m的区域。

二级保护区：一级保护区外，东沟河上游2000m及下游200m范围河道内及两侧至分水岭的区域。

准保护区：二级保护区外，东沟河上游2000m范围河道内及两侧至分水岭的区域。

② 栾川县庙子镇洪洛河（河流型）

一级保护区：洪洛河取水口上游1000m及下游100m范围河道内及两侧50m的区域。

二级保护区：一级保护区外，洪洛河上游2000m及下游200m范围河道内及两侧至分水岭的区域。

准保护区：二级保护区外，洪洛河上游2000m范围河道内及两侧至分水岭的区域。

相符性分析：本项目大坝距离东沟水源地准保护区边界约9.5km，距离洪洛河水源地保护区边界约13.1km，本项目不在庙子镇乡镇饮用水源保护区范围内。

综上所述，本项目建设符合河南省饮用水水源保护区划保护要求。

## 5.3其他政策相符性分析

### 5.3.1与《水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办〔2015〕112号）相符性分析

本项目与《水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办〔2015〕112号）文件相符性分析见下表。

- 《水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析

| 环办〔2015〕112号文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 第二条 项目符合环境保护相关法律法规和政策，满足流域综合规划、水能资源开发规划等相关流域和行业规划及规划环评要求，梯级布局、开发任务、开发方式及时序、调节性能和工程规模等主要参数总体符合规划。 | 本项目符合环境保护相关法律法规和政策，满《栾川县“十五”水利、水电发展计划目标暨水利水电15年发展规划思路》栾水字（1999）23号文中的相关规划 | 相符 |
| 第三条 工程布局、施工布置和水库淹没原则上不占用自然保护区、风景名胜区、永久基本农田等法律法规明令禁止占用区域和已明确作为栖息地保护的河流和区域，与饮用水水源保护区要求协调，且不对上述敏感区的生态系统结构、功能和主要保护对象产生重大不利影响。 | 本水电站位于栾川县叫河镇新政村前龙脖组北约500m处的淯河上，项目区域未涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区以及生态红线保护区等环境敏感区，项目运营对上述敏感区的生态系统结构、功能和主要保护对象影响较小 | 相符 |
| 第四条 项目改变坝址下游水文情势且造成不利生态环境影响的，应提出生态流量泄放等生态调度措施，明确生态流量过程、泄放设施及在线监测设施和管理措施等内容。项目对水质造成不利影 响的，应针对污染源治理、库底环境清理、库区水质保护、污水处理等提出对策措施... 项目在采取上述措施后，相关河段水质应符合水环境功能区和水功能区要求，下泄水应满足坝址下游河道水生生态、水环境、景观、湿地等生态环境用水及下游生产、生活取水要求，不得造成脱水河段和对农灌、水生生物等造成重大不利影响。 | 本水电站采用非汛期（10月~次年4月）多年平均流量的10%作为水电站下泄最小生态流量，保障了下游生态流量；并安装下泄生态流量在线监控和远程传输装置等措施，确保水电站下泄生态流量。根据建设单位委托洛阳绿壤环境检测有限公司和河南摩尔检测有限公司对地表水、底泥等监测的数据，项目所在区域地表水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，底泥满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值要求 | 相符 |
| 第六条 项目对珍稀濒危等保护植物造成影响的，应采取工程防护、异地移栽等措施。项目对珍稀濒危等野生保护动物造成影响的，应提出救助、构建动物廊道或类似生境等措施。项目涉及风景名胜区等环境敏感区并对景观产生影响的，应提出优化工程设计、景观塑造等措施。项目建设带来地下水位变化导致次生生态环境影响的，应提出针对性措施。 项目在采取上述措施后，陆生动植物的生境、物种、资源量的损失以及阻隔影响、次生生态环境影响等能够得到缓解和控制，与风景名胜区等景观协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成毁灭性不利影响。 | 根据现场调查，项目评价范围内没有发现国家及省市级保护的珍稀植物及野生动植物，项目区域未涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区以及生态红线保护区等环境敏感区 | 相符 |
| 第十一条 按相关导则及规定要求，制定生态、水环境等监测计划，并提出根据监测评估结果开展环境影响后评价或优化环境保护措施的要求... | 本次评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，并结合企业实际情况，提出相应监测计划，对项目生态流量、生态环境、地表水、噪声等定期进行监测 | 相符 |
| 第十三条 按相关规定开展信息公开和公众参与。 | 建设单位根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）公开单位基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案等信息，并根据《环境影响评价公众参与暂行办法》相关要求开展公众参与 | 相符 |
| 第十四条 环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求 | 本次环境影响评价严格按照相关法律法规、技术规范和技术标准要求进行评价 | 相符 |

由上表分析可知，项目符合《关于规范火电等七个行业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（环办〔2015〕112号）文件相关审批要求。

### 5.3.2与《水利部关于推进绿色小水电发展的指导意见》相符性分析

本项目与《水利部关于推进绿色小水电发展的指导意见》（水电〔2016〕441号）的符合性分析见下表。

- 与《水利部关于推进绿色小水电发展的指导意见》的符合性分析

| 分项 | 文件规定主要内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （四） | 新建、改造小水电站必须遵循已批准的区域空间规划、流域综合规划、河流水能资源开发等规划。河流水能资源开发规划要以绿色发展理念为指导，开展规划水资源论证，合理布局小水电项目，与当地水资源承载能力相适应。 | 本项目属于已建成小水电站，项目的建设符合《栾川县“十五”水利、水电发展计划目标暨水利水电15年发展规划思路》栾水字（1999）23号文中的相关规划 | 相符 |
| （五） | 小水电设计、建设应当满足河流生态环境保护要求，尽可能减少对水文情势、河流形态和生物生境等的影响。按照生态环境保护要求，建设过鱼道、鱼类增殖放流站等设施或使用鱼类友好的水轮机。 小水电项目的水土保持及环境保护措施要与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。 | 本项目生态流量泄放设施：保证不小于0.19m3/s的生态流量下泄；同时安装泄流视频监控系统、流量监测系统，对生态流量下放进行监管。 本项目的鱼类保护措施：建设鱼类增殖放流等。经以上措施后，本项目可减少对水文情势、河流形态和生物生境等的影响。 水土流失措施和环保措施：本水电站已运行多年，项目水土保持措施已发挥功效，环保措施正常运行，项目对周围环境影响较小 | 相符 |
| （六） | 以河流为单元，保障小水电站厂坝间河道生态需水量，改造或增设无节制的泄流设施、生态机组等。 整治小水电站内外部环境，妥善处理坝前拦污栅前的垃圾和漂浮物，防止二次污染。 按照兴利服从防洪、区域服从流域、电调服从水调的原则，科学制定和实施水电站调度运行方案。对枯水期河流水文情势影响大的水电站，改变发电调度方式，推动季节性限制运行。 | 本项目生态流量泄放设施：保证不小于0.19m3/s的生态流量下泄；同时安装泄流视频监控系统、流量监测系统，对生态流量下放进行监管。 本项目按照电调服从水调的原则，科学制定和实施水电站调度运行方案；在枯水期，少发电或不发电，以科学调度保证减水段生态基流量 | 相符 |
| （七） | 新建小水电站的生态用水泄放设施与监测设施，要纳入小水电站主体工程同步设计，同步施工、同步验收；已建小水电站要逐步增设生态用水泄放设施与监测设施。 | 本项目属于已建水电站，本项目已实施的生态用水泄放设施；在枯水期，通过调节运行调度，保证减水段生态基流量。 | 相符 |

经上表分析可知，本项目与《水利部关于推进绿色小水电发展的指导意见》（水电〔2016〕441号）相符。

### 5.3.3与《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》（2010年12月31日）的协调性分析

《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》（2010年12月31日）第十四条提到：“合理开发水能资源。在保护生态和农民利益前提下，加快水能资源利用。统筹兼顾防洪、灌溉、供水、发电、航运等功能，科学制定规划，积极发展水电，加强水能资源管理，规范开发许可，强化水电安全监管。大力发展农村水电，搞好农村水电配套电网改造工程建设”。

本项目在保证下游生态基流、生态环境保护以及兼顾防洪、灌溉、供水、发电、航运等功能的前提下，实现了中小水电资源的合理开发和利用，该文件精神相协调，符合国家当前水电发展要求。

### 5.3.4与《关于水电站下泄最小生态流量有关问题的通知（豫水电〔2015〕3号）》相符性分析

本项目与《关于水电站下泄最小生态流量有关问题的通知（豫水电〔2015〕3号）》的符合性分析见下表。

- 与《关于水电站下泄最小生态流量有关问题的通知》的相符性分析

| 分项 | 文件规定主要内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、水电站下泄最小生态流量的确定。 | 应综合考虑河道沿岸生态，水生生物、群众生产生活等用水需求，并结合当地气候、水文因素，按以下方法计算确定：原则上按河道天然同期多年平均流量的10%确定，季节性或水资源年内丰枯变化较大的河流，在枯水期实测流量小于工程控制断面多年平均流量10%的，经现场查勘和综合分析，可以工程控制断面实测流量作为枯水期的生态流量。 | 本水电站采用非汛期（10月~次年4月）多年平均流量的10%作为水电站下泄最小生态流量 | 相符 |
| 四、保证水电站下泄最小生态流量的措施。 | 在水电站的规划、设计、建设、运行的整个过程中都应保证最小生态流量。 对已建水电站，要加强对已建成水电站的运行监管，妥善处理投资者和当地群众生产生活及环境生态用水等方面的关系。对水库式电站，要优化运行调度管理方式，下泄流量应满足下游梯级电站发电用水和河道最小生态流量要求；对径流式电站，要采用工程措施和非工程措施来满足下游河道水环境功能最小生态流量，最大限度地减轻对生态环境的不利影响。 | 本水电站自运营以来，加强水电站的运行监管，下泄流量满足下游河道最小生态流量要求，最大限度地减轻对生态环境的不利影响 | 相符 |

由上表分析可知，本项目与《关于水电站下泄最小生态流量有关问题的通知（豫水电〔2015〕3号）》相符。

# 6环境影响评价结论

## 6.1工程概况

栾川县叫河前龙脖水电站位于栾川县叫河镇新政村前龙脖组北约500m处的淯河上，为引水式水电站，装机容量1200kW，工程主要由渠首坝、圧力隧洞、电站厂房等组成。

栾川县叫河前龙脖水电站于2000年6月10日取得栾川县水利局签发的河南省河道管理范围内建设项目审查同意书，文号为豫河建审栾河字[2000]第2号。栾川县计划委员会分别于2000年12月1日出具《关于新建叫河前龙脖水电站工程请示的批复》（栾计资[2000]55号），于2001年8月13日出具《关于叫河镇叫河前龙脖水电站有限公司水电站二期工程投资计划的批复》（栾计资[2001]38号）。项目于2000年12月开工建设，2003年12月一期工程建成，2006年竣工。电站运行至今，多年来稳定运行。

## 6.2环境质量现状

（1）环境敏感目标变化

根据实际调查，对比卫星地图中历史影像对环境敏感点变化的对照，无新增空气环境敏感点，无新增声环境敏感点。

（2）区域污染源变化

2019年3月由中铁二十三局集团有限公司承建的栾卢高速LLTJ-4标沿线在本项目减水段东侧约300m处开始施工，其建设有临时取水设施及设备、原料临时存放场，该工程会对地形地貌产生一定的影响，并会产生建筑垃圾、施工废水、生活垃圾及生活污水，其计划2022年建成通车，工程竣工后将对占用场地清理平整及植被回复。本项目的污染源主要为区域产生的生活污水、生活垃圾，设备检修时产生的废油、废抹布和废油桶，发电设备运行时产生的噪声以及拦污栅产生的拦污浮渣。项目自运行以来，区域内污染源指标与现状未发生显著变化。

- 环境质量现状调查与评价

1）地表水环境质量现状调查与评价

经过对比，2019年~2021年逐年的地表水监测结果发现，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值要求。因此，本电站的运行对所在地水域水质影响不大。

水电站尾水汇入伊河主河道处底泥各检测因子均满足《土壤环境 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值要求。因此，水电站周围底泥环境状况良好。

2）声环境质量现状

根据监测结果可知，水电站运行过程中厂房四周的昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348~2008)2类区的标准限值要求，水电站厂房机械设备噪声本身对周围声环境影响不大。

3）生态环境质量现状

本项目位于Ⅱ2—3西峡内乡水源涵养与水土保持生态功能区，该区处于生物多样性保护区域外围，植被较好，覆盖率较高。

## 6.3生态环境影响

（1）对陆生植物的影响分析

电站开发扰动地表面积不大，涉及陆生生态系统面积较小，从生态系统的整体性和完整性角度来讲，电站对工程涉及河段陆生生态系统的完整性、稳定性造成的影响很小。

（2）对水生生物的影响分析

由于项目引水发电工程已运行多年，减水河段水生生态系统已建立了新的平衡，河段上下游鱼类已适应该区段生态环境，并形成了当前环境特有的种群分布。在保证一定的生态泄流量前提下，当前水电站运行对水生生态造成的影响不大。

（3）地表水环境影响分析

根据建设单位对坝址上游500m、坝址下游500m及站房下游100m的监测断面的水质检测结果，各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求，能够满足水环境功能要求。

综上所述，本项目运行多年对地表水环境未构成影响。

（4）声环境影响分析

本次评价为了解声质量环境现状，2021年7月委托洛阳绿壤环境检测有限公司对水电站四周厂界进行声质量环境现状监测，根据检测报告（绿壤环检（2021）第005号），监测期间电站发电机组运行正常。

根据监测结果，站房四周昼间和夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348~2008）2类标准要求，水电站运营期对周边声环境影响较小。

（5）固体废物排放影响分析

据现场调查：工程建成后，生活垃圾收集后，由环卫部门清运，未对周围区域生态环境造成不利影响。

本工程发电机运行产生的废机油，暂存于拟建危废暂存间，定期由有资质的单位运输处置。

经以上措施后，本电站产生的固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。

## 6.4公众意见采纳情况

本次环境影响评价的公众参与工作由建设单位栾川县君业水电有限公司组织进行。采用网络公示、报纸公示、现场张贴公告、问卷调查相结合的方式，广泛听取各界对工程建设及环境保护方面的意见和要求。在公示期间同步发放公众意见表广泛征求项目区域内公众的意见。根据调查结果，公示期间没有公众反对本项目建设。

## 6.5环境保护措施

（1）生态环境用水措施的有效性

根据现场调查以及查阅资料，不受人为控制的生态流量下泄措施已经建成并正常运行，能够保证最小下泄流量，满足生态基流下泄过程不受人为控制的要求，措施可行有效。

（2）水生生物保护措施的有效性

通过对影响河段鱼类资源、浮游生物资源、底栖动物资源现状调查监测和影响分析，本水电站工程建成运行，对浮游生物资源和底栖动物资源影响不明显。渠首坝阻隔鱼类的基因交流，对鱼类资源产生一定的不利影响。但由于该段河流为季节性河流，河流本身对鱼类资源影响较大。建设单位拟采取增殖放流措施减少该工程对鱼类的负面影响。

（3）废水治理措施的有效性

本项目产生的废水主要为管理人员生活污水。生活污水经旱厕收集后定期清掏，不外排。

（4）噪声治理措施的有效性

根据调查：本项目水轮机、发电机组均布置于厂房内，根据监测结果可知，水电站运行过程中昼夜间噪声值，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348~2008)2类区的标准限值。因此，水电站厂房机械设备噪声本身对周围声环境影响不大。

（5）固废处置措施的有效性

1）生活垃圾

- 据现场调查：本水电站运行期间的管理人员为3人，配备了生活垃圾收集桶生活垃圾经统一收集后，由环卫部门清运。

- 2）危险废物处置情况

电站在运行过程中产生的危险废物主要有废机油（HW08，危废代码900-214-08），建设单位在厂区拟建设有专门的危废暂存间，危废暂存间按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）级2013年修改单的要求进行建设；同时，建设单位建立有专门的危险废物管理台账及转移清单，对电站运营过程中危险废物贮存及转运过程进行严格管理，防止其对周围环境产生影响。

经过上述措施后，生产过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周边环境影响甚微，其处置措施有效可行。

（6）土壤污染防治措施有效性

本项目为水电站建设项目，项目对土壤环境的影响主要为施工期施工过程占地、施工废水及施工固废等可能对土壤环境造成一定影响，根据现场调查，本工程施工场地现已全部平整恢复，厂区地面已硬化，并对厂区进行了绿化；另外，通过走访当地群众得知，本电站运行期间未发生过土壤污染事故，说明项目运营过程中对土壤环境影响较小。

本次评价为了解河道内底泥的环境质量现状，2021年7月委托洛阳绿壤环境检测有限公司对尾水河道内底泥的环境质量现状监测，监测期间电站发电机组运行正常。

根据监测结果，尾水河道底泥各项检测指标均达到《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）的标准要求。

综上，水电站运营期对周边土壤环境影响较小。

## 6.6环境影响经济损益分析

水电站工程占地是环境损失的主要来源，但随着工程建设期和运行期环境保护措施的落实，将短期受破坏的生态环境得到较大限度的恢复和改善，使工程的社会效益、经济效益远大于环境损失，本工程的建设利大于弊，工程是可行的

## 6.7环境管理与监测计划

根据调查，企业已制定了较完善的环境管理制度，但未按照相关标准、规范要求对项目影响区地表水、噪声、水生生态等制定监测计划并委托环境检测机构监测。企业应针对改造的污染防治措施和生态保护措施，制定更为完善的环境管理制度，并认真落实报告书提出的环境监测计划。

## 6.8总结论

栾川县叫河前龙脖水电站工程符合国家和地方相关产业政策要求；已实施和拟采取的污染防治措施、生态补偿恢复措施合理可行，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，生态措施可使区域生态环境得到良好恢复，不会改变当地的环境功能区划。本次评价认为，在原环保措施及生态补偿恢复措施正常稳定运行、严格落实本评价报告提出的环境保护补救措施的情况下，能确保本区域生态系统功能和结构的基本稳定，不会造成对生态环境的退化与破坏。